# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

# ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

# ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

# ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

# ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

##### ΜΕΛΕΤΗ

| ΕΡΓΟ: | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| --- | --- |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 20.800,00 € (Κ.Α. 30.7333.05) |
| ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: | ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| Α/Α ΜΕΛΕΤΗΣ | 10/2025 |
| Α/Α ΕΡΓΟΥ | 35/2025 |
| ΣΥΝΤΑΞΑΣ: | ΒΑΣΙΛΗΣ Π. ΠΛΑΚΑΝΤΑΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ |  | ΕΡΓΟ: |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, |  | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |
| Ταχ. Δ/νση: Δημαρχείο Εμμανουήλ Παππά Κοινότητα Χρυσού Τ.Κ. 62500 |  |  |
| Πληροφορίες: Βασίλης Πλακαντάρας τηλ.: 2321 3 52643 e-mail: texnep@0670.syzefxis.gov.gr url: www.empapas.gr |  |  |

# Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Με την παρούσα Μελέτη προϋπολογισμού 20.800,00 € με τον Φ.Π.Α. 24%, προβλέπεται η ασφαλτόστρωση του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου του Νέου Σουλίου. Η εργασία θα εκτελεστεί επί του υπάρχοντος ασφαλτικού το οποίο παρουσιάζει ελαφρά σημάδια αποσάρθρωσης και μικρών καθιζήσεων.

Για την εκτέλεση της εργασίας, πρωτίστως θα καθαριστούν τα σημεία στα οποία εμφανίζεται αυτοφυής βλάστηση (λόγω του αποσαρθρωμένου, υπάρχοντος ασφαλτικού). Στο βορειοδυτικό άκρο του αύλειου χώρου (δίπλα στην μεταλλική καγκελόπορτα, θα καθαιρεθεί το ασφαλτικό στο οποίο υπάρχει αυτοφυής βλάστηση και θα διαμορφωθεί παρτέρι με τη χρήση κρασπέδων. Επίσης, λόγω της δυσκολίας διάστρωσης ασφαλτικού στην βορειοανατολική γωνία του αύλειου χώρου (λόγω στενότητας), στην επιφάνεια αυτή θα διαστρωθεί σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Eν συνεχεία θα διαστρωθεί τοπικά ισοπεδωτική στρώση βάσης για την εξομάλυνση της υπόλοιπης επιφάνειας του αύλειου χώρου. Επί αυτής της τελικά διαμορφωμένης επιφάνειας θα διαστρωθεί μία στρώση ασφαλτικού συμπυκνωμένου πάχους 5 cm.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς Πόρους, η δε επίβλεψη του έργου θα γίνει από το Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/16.

| Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε |  |  |
| --- | --- | --- |
| Χρυσό, 25/8/2025 |  | Χρυσό, 25/8/2025 |
| Ο Προϊστάμενος της |  | Ο Συντάξας |
| Διευθύνουσας Υπηρεσίας |  |  |
| Χρήστος Γ. Μήτρακας |  | Βασίλης Π. Πλακαντάρας |
| Πολιτικός Μηχανικός |  | Πολιτικός Μηχανικός |